- PRAVILNIK

- O VRSTI, OBIMU I DINAMICI AKTIVNOSTI TEKUĆEG I INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZGRADA I NAČINU SAČINJAVANJA PROGRAMA ODRŽAVANJA

("Sl. glasnik RS", br. 54/2017)

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje, vrsta, obim i dinamika aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrada i način sačinjavanja programa održavanja zgrade.

Član 2

Održavanje zgrade, u smislu ovog pravilnika, jesu sve aktivnosti održavanja na zajedničkim delovima zgrade kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade.

U cilju sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja sprovode se aktivnosti tekućeg održavanja zgrade, a koje se sastoje od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno preduzimanja svih aktivnosti kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Pod zadovoljavajućim nivoom upotrebljivosti podrazumeva se stanje zgrade i njenih elemenata koje je u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je zgrada izgrađena i propisima koji uređuju oblast izgradnje, odnosno da je zgrada bezbedna za korišćenje.

U cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade sprovode se aktivnosti na investicionom održavanju, kojim se poboljšavaju karakteristike postojećih elemenata zgrade u odnosu na izvedeno stanje, njihovom zamenom elementima boljih karakteristika, odnosno dužeg veka trajanja.

Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja, u smislu ovog pravilnika, naročito obuhvataju:

1) izvođenje građevinskih, instalaterskih, zanatskih i drugih radova vezanih za održavanje;

2) pružanje usluga vezanih za održavanje;

3) nabavku dobara potrebnih za održavanje.

Član 3

Aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja obavljaju se na zajedničkim delovima u skladu sa Programom održavanja zgrade (u daljem tekstu: Program održavanja).

Upravnik, odnosno profesionalni upravnik predlaže Program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (u daljem tekstu: Zakon).

Član 4

Program održavanja zgrade donosi se na osnovu Izveštaja o proveri stanja zgrade (u daljem tekstu: Izveštaj).

Izveštaj sadrži i predlog prioriteta održavanja.

Program održavanja zgrade sačinjava se posebno za aktivnosti tekućeg održavanja i posebno za aktivnosti investicionog održavanja, i naročito obuhvata:

1) popis elemenata koji su bili predmet provere stanja;

2) popis elemenata zgrade koji će biti predmet aktivnosti održavanja;

3) plan aktivnosti sa predloženom dinamikom održavanja i rokom realizacije aktivnosti;

4) prioritete u održavanju zgrade u cilju sprečavanja nastanka potrebe za hitnim intervencijama;

5) procenu potrebnih sredstava za realizaciju aktivnosti na održavanju zgrade;

6) izveštaj o sprovedenim aktivnostima održavanja u prethodnoj godini, sa specifikacijom i prikazom utrošenih sredstava.

Član 5

Predmet tekućeg i investicionog održavanja zgrade su zajednički delovi zgrade, odnosno građevinski elementi, uređaji, oprema i instalacije u zgradi (u daljem tekstu: elementi zgrade), koji su navedeni u Tabeli 1. ovog člana.

U zavisnosti od svojstava zgrade, predmet tekućeg i investicionog održavanja mogu biti i drugi odgovarajući elementi zgrade koji nisu navedeni u Tabeli 1. ovog člana.

Radi utvrđivanja vrste, obima i dinamike aktivnosti tekućeg i investicionog održavanja zgrade, odnosno sačinjavanja Izveštaja, vrši se provera stanja elementa zgrade (u daljem tekstu: provera stanja).

Provera stanja se vrši u skladu sa vremenskim intervalima iz Tabele 1. ovog člana, a u cilju izrade, odnosno izmene i dopune Programa održavanja, provera stanja se može vršiti i pre isteka navedenih vremenskih intervala.

Provera stanja može se sprovesti vizuelnim pregledom elemenata zgrade iz st. 1. i 2. ovog člana ili kroz aktivnosti održavanja zgrade iz člana 2. stav 5. tačka 2) ovog pravilnika, kao što su stručni pregledi i ekspertize.

Tabela 1. Elementi zgrade i vremenski intervali provere njihovog stanja

| Red. broj | ZAJEDNIČKI DELOVI ZGRADE* (GRAĐEVINSKI ELEMENTI, UREĐAJI, OPREMA I INSTALACIJE) | Provera stanja/vremenski interval (u godinama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | KONSTRUKTIVNI GRAĐEVINSKI ELEMENTI |  |
| 1.1. | temelji/armirani beton | 30-40 |
| 1.2. | noseći zidovi | 25-30 |
| 1.3. | stubovi, grede i zidna platna | 20-25 |
| 1.4. | mađuspratne konstrukcije | 20-25 |
| 1.5. | stepenište | 15-20 |
| 1.6. | liftovsko okno | 10-20 |
| 1.7. | krovna konstrukcija | 15-20 |
| 2. | DRUGI GRAĐEVINSKI ELEMENTI |  |
| 2.1. | fasadni zidovi - zidna ispuna - izolacija - završna obrada (fasada i fasadna obloga) - dekorativni i drugi elementi (solbanci, reljefi, skulpture i dr.) | 5-7 |
| 2.2. | unutrašnji pregradni zidovi (osim zidova u posebnim delovima) - zidna ispuna - izolacija - završna obrada (završna obrada prema zajedničkom delu kod zida između zajedničkog i posebnog dela) | 7-10 |
| 2.3. | krov - krovni pokrivač (crep, tegola, salonit, lim i dr.) - svi slojevi kod ravnog krova - pripadajući elementi krova i krovne konstrukcije u delu od prodora elemenata u krovnu konstrukciju do njihovog završetka iznad krovnih ravni (dimnjaci, ventilacioni kanali i kanalizacione vertikale, krovni otvori, krovni svetlarnici, limene opšivke i uvale, slivnici, odvodi i dr.) | 3-4 |
| 2.4. | oluci, olučne cevi i drugi elementi za odvod vode sa krova i zaštitu zgrade od prodora vode | 2-4 |
| 2.5. | druga krovna i fasadna limarija (solbanci, opšivke i dr.) | 0,5-1 |
| 2.6. | dimnjačke vertikale | 5-7 |
| 2.7. | ventilacioni kanali | 5-7 |
| 2.8. | kanali za smeće u zgradi | 5-7 |
| 2.9. | završne obrade podova, plafona i zidova u zajedničkim delovima zgrade | 2-3 |
| 2.10. | horizontalna i vertikalna hidroizolacija | 1-2 |
| 2.11. | stolarija i bravarija na zajedničkim delovima zgrade (prozori, vrata i njihovi elementi) | 2-3 |
| 2.12. | ograde na krovu, stepeništima, terasama, lođama i zajedničkim delovima zgrade (metalne, staklene, drvene, zidane i dr.) | 5-7 |
| 2.13. | protivpožarno stepenište zgrade | 5-7 |
| 2.14. | protivpožarni koridor | 5-6 |
| 2.15. | septička jama | 4-5 |
| 2.16. | šaht vodovodne i kanalizacione instalacije | 5-7 |
| 2.17. | ulazna nadstrešnica, spoljno stepenište i natkrivka | 5-10 |
| 3. | UREĐAJI I OPREMA |  |
| 3.1. | lift, instalacije i uređaji unutar liftovskog okna | 1 |
| 3.2. | liftovsko postojenje unutar lift kućice | 1 |
| 3.3. | pumpno postrojenje za izbacivanje otpadne, podzemne i kišne vode i prepumpni uređaj (sa pripadajućim instalacijama i uređajima) | 2-3 |
| 3.4. | hidroforsko ili drugo pumpno postrojenje za snabdevanje zgrade vodom ili za regulisanje pritiska vode (sa pripadajućim delovima i instalacijama) | 2-3 |
| 3.5. | uređaji i instalacije za uzbunjivanje | 2-3 |
| 3.6. | oprema za video nadzor | 2-3 |
| 3.7. | oprema protivprovalnog sistema | 2-3 |
| 3.8. | hidrant, hidrantska creva i drugi hidrantski delovi | 3-4 |
| 3.9. | uređaji i instalacije za zaštitu od požara (oprema vatrodojavnog sistema, aparati za gašenje požara i dr.) | 2-3 |
| 3.10. | uređaji i oprema zajedničkog sistema ventilacije i klimatizacije** | 2-3 |
| 3.11. | kazani za čvrsto gorivo, uređaji kotlarnice u zajedničkim delovima zgrade | 3-5 |
| 3.12. | podstanica | 3-4 |
| 3.13 | grejna tela u zajedničkim delovima zgrade | 2-3 |
| 3.14. | sanitarni uređaji u zajedničkim delovima zgrade | 3-4 |
| 3.15. | uređaji za nužno osvetljenje | 2-3 |
| 3.16. | uređaji za rezervnu elektroenergiju (agregati) | 2-3 |
| 3.17. | interfon | 1-2 |
| 3.18. | poštanski sandučići | 1-2 |
| 4. | INSTALACIJE |  |
| 4.1. | vodovodna mreža ** | 3-4 |
| 4.2. | kanalizaciona mreža** | 3-4 |
| 4.3. | elektroinstalacije zgrade i stepenišne, nužne i pomoćne rasvete** | 3-5 |
| 4.4. | elektroinstalacija interfona (od uređaja na ulazu do uređaja u posebnom delu) | 1-2 |
| 4.5. | instalacije centralnog grejanja, grejnih tela u zgradi, delova toplotnih postrojenja i uređaja zgrade** | 2-3 |
| 4.6 | instalacije gasa (vertikalne i horizontalne)** | 3-4 |
| 4.7. | instalacije i uređaji za centralno zagrevanje vode** | 3-4 |
| 4.8. | gromobranske instalacije (horizontalne i vertikalne uključijući i uzemljivač) | 2-3 |
| 4.9. | instalacije kablovskih i antenskih sistema (od razvodnika na ulazu u zgradu do razvodnika na ulazu u posebni deo) | 1-2 |
| 4.10. | telefonske instalacije i uređaji (od distributivnog ormarića do prve utičnice u posebnom delu) | 2-3 |
| 4.11. | instalacije video nadzora objekta | 2-3 |
| 5. | OPREMA I DRUGI ELEMENTI IZVAN ZGRADE |  |
| 5.1. | trotoari i platoi oko zgrade | 3-5 |
| 5.2. | rigole |  |
| 5.3. | slivnici i rešetke |  |
| 5.4. | ograde |  |
| 5.5. | žardinjere i sl. |  |
| * Zajednički delovi zgrade su delovi zgrade koji ne predstavljaju poseban ili samostalni deo zgrade, koji služe za korišćenje posebnih ili samostalnih delova zgrade, odnosno zgradi kao celini u skladu sa Zakonom. |  |  |
| ** Delovi instalacija i mreže ukoliko ne predstavljaju sastavni deo samostalnog dela zgrade i ne čine sastavni deo posebnog dela zgrade, odnosno ne predstavljaju deo instalacija, opreme i uređaja koji isključivo služi jednom posebnom delu, u smislu Zakona i propisa koji bliže uređuju oblast pružanja usluga prema odgovarajućim instalacijama i mrežama. |  |  |

Član 6

Aktivnosti na tekućem održavanju, pored redovnih pregleda, servisiranja i popravki elemenata zgrade iz člana 5. st. 1. i 2. ovog pravilnika mogu biti i sledeće:

1) redovno servisiranje liftova u skladu sa važećim propisima;

2) popravka ili zamena automata za zajedničko osvetljenje, prekidača, sijalica i dr.;

3) deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija zajedničkih prostorija u zgradi u skladu sa važećim propisima;

4) čišćenje slivnika, oluka i olučnih cevi zgrade;

5) popravka ili zamena okova, brava, katanaca i drugih uređaja za zatvaranje ormana za strujomere, vodomere, telefonske i televizijske instalacije u zgradi;

6) krečenje i bojenje zajedničkih prostorija u zgradi;

7) farbanje cevne mreže, grejnih tela i drugih uređaja u zajedničkim delovima zgrade;

8) održavanje higijene u zajedničkim delovima zgrade (čišćenje i pranje ulaza, stolarije, zajedničkih prostorija, stepeništa, hodnika, zastakljenih površina i dr.);

9) čišćenje i održavanje platoa i trotoara oko zgrade, odnosno nasipa, useka, rigola i sl.;

10) druge radove kojima se obezbeđuje održavanje zgrade na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti.

Član 7

Aktivnosti na tekućem održavanju koje se izvode radi sprečavanja štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti i koje imaju prioritet u tekućem održavanju zgrade, naročito obuhvataju:

1) skidanje i popravku elemenata fasade i krova za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine (maltera, fasadnih obloga, krovnog pokrivača i dr.);

2) popravku ili zamenu elemenata krova, radi zaštite od prokišnjavanja, odnosno prodora vode i drugih atmosferskih padavina, kao i popravku ili zamenu drugih elemenata koji su vezani za krov (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori);

3) ponovno stavljanje lifta u pogon, odnosno popravku ili zamenu elemenata i delova lifta kao i ispitivanje ispravnosti prema važećim propisima o liftovima;

4) popravku ili zamenu oluka i olučnih cevi i drugih limenih opšivki, ukoliko se utvrdi da su uzrok pojave vlage i prokišnjavanja;

5) skidanje ili popravku oštećenih delova balkona, terasa, lođa i stepeništa zgrade za koje se utvrdi da ugrožavaju bezbednost ljudi i imovine;

6) popravku ili zamenu vodovodne i kanalizacione cevi i po potrebi snimanja iste, specijalizovanom opremom kada dođe do prskanja njenih delova;

7) popravku ili zamenu hidrofora i njegovih delova kada zbog kvara zgrada ostane bez vode;

8) izbacivanje podzemnih i slivnih voda iz podrumskih i drugih prostorija u zgradi;

9) otklanjanje uzroka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade, od strujomernog ormana do potrošača;

10) utvrđivanje i otklanjanje uzroka elektriziranja uređaja i instalacija u zgradi, odnosno otklanjanje kvarova i nedostataka koji mogu dovesti do požara;

11) popravku ili zamenu cevne mreže, grejnih tela i delova toplovodnih, odnosno gasnih postrojenja zgrade, zbog prskanja delova mreže, grejnih tela i toplovodnog, odnosno gasnog sistema;

12) popravku ili zamenu oštećenog protivpožarnog stepeništa;

13) popravku hidranata, hidrantskih creva i drugih hidrantskih delova u zgradi kada dođe do prskanja, oštećenja njihovih delova ili nestanka;

14) popravku ili zamenu instalacija i uređaja za zaštitu od požara;

15) popravku ili zamenu neispravnih gromobrana;

16) popravku agregata;

17) druge aktivnosti kojima se sprečavaju štetne posledice po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti.

Preduzimanje aktivnosti iz stava 1. ovog člana otpočinje bez odlaganja, a u zavisnosti od vrste oštećenja ili kvara, najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili kvara.

Član 8

Aktivnosti održavanja kojima se otklanja neposredna opasnosti po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine koje se izvršavaju bez odlaganja, a najkasnije u roku od 48 sati od trenutka saznanja o opasnosti, su:

1) odglavljivanje, obezbeđenje i oslobađanje lica i stvari iz zaglavljene kabine lifta;

2) zatvaranje vode na centralnom ventilu i glavnim ventilima po vertikalama usled pucanja vodovodne instalacije;

3) intervencije kojima se zgradi obezbeđuje redovno snabdevanje vodom i električnom energijom;

4) odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi ili posebnim delu i odnošenje izlivnih ostataka i dezinfekcija prostora;

5) obezbeđenje ugroženog prostora (trotoara, prilaznih staza i drugo) u okruženju zgrade upozoravajućom ogradnom barijerom sa znakom upozorenja, radi bezbednosti ljudi i imovine od delova sklonih padu sa stambene zgrade, kao i ledenica;

6) preduzimanje zaštitnih mera u cilju prevencije požara i drugih oštećenja kojima se sprečavaju ugrožavanje bezbednosti lica i imovine;

7) druge aktivnosti kojima se otklanja neposredna opasnost po život, zdravlje i sigurnost ljudi i imovine.

Član 9

Aktivnosti na investicionom održavanju mogu se, radi poboljšanja uslova korišćenja zgrade, obavljati na elementima zgrade iz Tabele 1. tač. 2. i 5.

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".